Лабораторная работа №1

выполнила Авдонина Лада Вадимовна, гр. 23202

ВВЕДЕНИЕ

Цель задания — исследование запаса устойчивости систем автоматического управления с ПИ- и ПИД-регуляторами по критерию Найквиста для объекта третьего порядка с чистым запаздыванием.

Определение устойчивости системы управления: система устойчива, если при любом ограниченном возмущении выходная величина остаётся ограниченной (устойчивость по Ляпунову) и стремится к установившемуся значению (асимптотическая устойчивость).

От чего зависит устойчивость: от параметров регулятора (K, Ti, Td, Tc), параметров объекта (T0, n) и величины чистого запаздывания τ. Запаздывание особенно опасно — оно сдвигает фазу в отрицательную область и может привести к потере устойчивости.

Используемые в работе критерии устойчивости и их сравнительная характеристика:

- Критерий Найквиста (частотный, геометрический) — самый наглядный для анализа запаса устойчивости.

- Критерий Михайлова, Рауса-Гурвица (алгебраические) — требуют построения характеристического уравнения, менее наглядны при наличии запаздывания.

Критерий Найквиста предпочтительнее, так как сразу показывает запас по амплитуде и по фазе на годографе.

Годограф Найквиста – это функция

где W(s) – передаточная функция рассматриваемой системы.

Критерий Найквиста (при использовании ЛЧХ):

Система устойчива тогда и только тогда, когда годограф Найквиста не охватывает точку (-1;0).

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Запасом устойчивости по амплитуде называется число

где a – расстояние от годографа Найквиста до точки (-1;0).

Запасом устойчивости по фазе называется число Δ φ, равняющееся углу

⌞-1;0;А⌟, где А – точка, лежащая на единичной окружности (с центром в нуле) и принадлежащая годографу Найквиста.

Достаточным считается запас устойчивости по фазе не менее 30-60 градусов, а по амплитуде не менее 6-12 дБ.

В задании №3 требуется определить запас устойчивости по фазе и по амплитуде для систем автоматического управления с объектом управления из задания №1 при трех значениях чистого запаздывания с ПИ и ПИД регуляторами. Параметры ПИ- и ПИД-регуляторов получены при выполнении задания №1 оптимальной настройкой по интегральному критерию качества.

СХЕМА ПИ-РЕГУЛЯТОРА

Конфигурация АС:

- Тзапаздывания = 0: K = 3.4; Tи = 2.61

Годограф Найквиста:

a = 571.15 m

Ka = 20*log(1/a) = 4.87

Диаграммы Боде:

numeric output:

∆ φ = abs(-221.4) – 180 = 41.4

- Тзапаздывания = 1.5: K = 0.9; Tи = 6

Годограф Найквиста:

a = 560 m

Ka = 20*log(1/a) = 5.4

Диаграммы Боде:

numeric output:

∆ φ = abs(-396.4) – 180 = 36.4

- Тзапаздывания = 3: K = 0.7; Tи = 7.4

Годограф Найквиста:

a = 557.5 m

Ka = 20*log(1/a) = 5.08

Диаграммы Боде:

numeric output:

∆ φ = abs(-552.5)  - 180 = 12.5

Результаты исследования запаса устойчивости с ПИ-регулятором:

| Параметры |  |  | Показатели устойчивости |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тзапаздывания | К | Ти | a | Ka | ∆ φ |
| 0 | 3.4 | 2.61 | 571.15 | 4.87 | 41.4 |
| 1.5 | 0.9 | 6 | 560 | 5.4 | 36.4 |
| 3 | 0.7 | 7.4 | 557.5 | 5.08 | 12.5 |

СХЕМА ПИД-РЕГУЛЯТОРА

Конфигурация АС:

- Тзапаздывания = 0: K = 5.1; Tи = 2.61; Тд = Ти/4 = 0.6525; Тс = Тд/8 = 0.0816

Годограф Найквиста:

a = 661.5 m

Ka = 20*log(1/a) = 3.59

Диаграммы Боде:

∆ φ = 180 - abs(-140) = 40

- Тзапаздывания = 1.5: K = 1.05; Tи = 3.8; Тд = Ти/4 = 0.95; Тс = Тд/8 = 0.1188

Годограф Найквиста:

a = 711.5 m

Ka = 20*log(1/a) = 2.96

Диаграммы Боде:

∆ φ = 180 - abs(-100) = 80

- Тзапаздывания = 3: K = 0.789; Tи = 4.7; Тд = Ти/4 = 1.175; Тс = Тд/8 = 0.1469

Годограф Найквиста:

a = 611 m

Ka = 20*log(1/a) = 4.28

Диаграммы Боде:

∆ φ = 180 - abs(-112) = 68

Результаты исследования запаса устойчивости с ПИ-регулятором:

| Параметры |  |  | Показатели устойчивости |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тзапаздывания | К | Ти | a | Ka | ∆ φ |
| 0 | 5.1 | 2.61 | 661.5 | 3.59 | 40 |
| 1.5 | 1.05 | 3.8 | 711.5 | 2.96 | 80 |
| 3 | 0.789 | 4.7 | 611 | 4.28 | 68 |

ВЫВОДЫ

- Запас по амплитуде (Ka)

У ПИ-регулятора во всех случаях выше:

4,87–5,4 дБ против 2,96–4,28 дБ у ПИД-регулятора.

Это говорит о том, что ПИ-регулятор позволяет несколько сильнее увеличивать коэффициент усиления до границы устойчивости.

- Запас по фазе (Δφ)

У ПИ-регулятора резко падает с ростом запаздывания:

41,4° (τ=0) → 36,4° (τ=1,5) → 12,5° (τ=3).

У ПИД-регулятора запас по фазе остаётся значительно выше и более стабильным:

40° (τ=0) → 80° (τ=1,5) → 68° (τ=3).

Общий вывод по сравнению регуляторов:

Несмотря на то, что ПИ-регулятор демонстрирует несколько больший запас по амплитуде, ПИД-регулятор обеспечивает существенно лучший общий запас устойчивости, особенно при наличии значительного чистого запаздывания.

Таким образом, для объекта третьего порядка с запаздыванием ПИД-регулятор предпочтительнее с точки зрения устойчивости по критерию Найквиста. ПИ-регулятор может использоваться только при малых значениях запаздывания (τ ≤ 1,5), где его запасы ещё находятся в допустимых пределах (Δφ ≥ 30° и Ka ≥ 5 дБ).